# Zadávanie nameraných údajov výrobní/generátorov

Výrobca s inštalovaným výkonom do 11 kW zadáva do systému ISOM prostredníctvom stránky isom.okte.sk

    - 1 x ROČNE / NAMERANÉ HODNOTY ZA ROK (je potrebné zadať 4. pracovný deň v januári za predchádzajúci rok).

Prihlásenému výrobcovi sa na portáli ISOM/Namerané údaje/Merania výrobní/Nepriebehové zobrazí stránka Prehľad nahlasovania nameraných údajov meracích bodov výrobní/generátorov.

Ročné merania (s meraním na svorkách)

Zadávanie údajov na stránke Prehľad nahlasovania nameraných údajov meracích bodov výrobní/generátorov cez formulár:

Stlačením tlačidla  systém zobrazí formulár Nahlásenie sumárnych nameraných údajov v režime pridania nových údajov. Tu sa vyberie kategória a obdobie platnosti.

Návod pre výrobcov na nahlasovanie meraní v systéme XMtrade®/ISOM

Pre výrobňu s inštalovaným výkonom do 11 kW sa vypĺňajú stĺpce Dosiahnuteľný výkon, Výroba elektriny na svorkách, Množstvo elektriny na podporu doplatkom a Ostatná vlastná spotreba. Stĺpce Vlastnej spotreby ostávajú nulové. Ostatná vlastná spotreba sa vypočíta: Výroba elektriny na svorkách mínus Dodávka do sústavy plus Odber zo sústavy. Pri správnom vyplnení je Kontrolný súčet rovný nule. Po vyplnení nezabudnite dať ULOŽIŤ.

Význam jednotlivých stĺpcov:

- Názov zariadenia – prvý riadok je názov a EIC výrobne, druhý sa týka generátora,

- Primárny zdroj – zdroj energie na výrobu elektriny,

- Výroba elektriny na svorkách (MWh) – výroba elektriny meraná na striedavej časti meniča,

- Množstvo elektriny na podporu doplatkom (MWh) – pri malých fotovoltikách sa rovná výrobe na svorkách

- Vlastná spotreba- celkom (MWh) – technologická spotreba rovná súčtu Vlastná spotreba zo sústavy a Vlastná spotreba z výroby,

- Vlastná spotreba- zo sústavy (MWh) - technologická spotreba; pri malých fotovoltikách sa rovná nule,

- Vlastná spotreba- z výroby (MWh) - technologická spotreba; pri malých fotovoltikách sa rovná nule,

- Ostatná vlastná spotreba (MWh) – spotreba vo výrobni okrem technologickej, vypočíta sa ako Výroba na svorkách – Dodávka + Odber – Vlastná spotreba celkom

- Dodávka do sústavy (MWh) – automaticky doplnený údaj z elektromera distribučnej spoločnosti

- Odber zo sústavy (MWh) – automaticky doplnený údaj z elektromera distribučnej spoločnosti

- Kontrolný súčet (MWh) - pri zadávaní hodnôt sa dynamicky mení, táto hodnota by mala byť pri uložení rovná nule.

# Prezeranie nepriebehových nameraných údajov

Výrobca na stránke Prehľad nahlasovania nameraných údajov meracích bodov výrobní/generátorov má možnosť prezrieť alebo modifikovať údaje za konkrétne obdobie. Je to možné cez záložku Skupina meraní alebo cez záložku Jednotlivé merania. Do políčok “Začiatok obdobia platnosti“ a “Koniec obdobia platnosti“ je potrebné zadať dátum, pre ktorý chceme prezrieť alebo modifikovať meranie. Stačí do oboch zadať rovnaký deň (napr. 31.12.2025 ak si chcete zobraziť meranie

za rok 2025) a systém po kliknutí na  zobrazí všetky merania viažuce sa k danému dňu.

Návod pre výrobcov na nahlasovanie meraní v systéme XMtrade®/ISOM

- Prostredníctvom operácie “Prezrieť záznam“  je možnosť vidieť namerané údaje výrobne vo formulári Prezeranie sumárnych nameraných údajov.

- Prostredníctvom operácie „Modifikovať záznam“  sa zobrazí formulár Modifikácia sumárnych nameraných údajov. Po kliknutí na príslušnú hodnotu je možné ju opraviť a stlačením  sa zapíše do systému nová hodnota.